ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

4-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC

RAV4351 – RAV4400 – RAV4401 – RAV4401 DC

RAV4405 E – RAV4405 L

RAV4501 E – RAV4501 L

RAV4503 OF – RAV4650 – RAV4650 DC

RAV4651 L – RAV4652 L – RAV4652 MB

RAV4800 – RAV4800 DC – RAV4802

ПЕРЕВОД ИНСТРУКЦИЙ С ВАРИАНТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

0716-М001-7

Пересмотр 0 (10/16)

Для получения любой дополнительной информации, пожалуйста, связывайтесь с вашим ближайшим дилером или напрямую с:

Отделом технического обслуживания компании RAVAGLIOLI S.p.A. – Via 1° Maggio, 3 – 40037 Pontecchio Marconi – Bologna Italy.

Телефон (+39) 051 6781511 – Телефакс (+39) 051 846349

Электронная почта: aftersales@ravaglioli.com

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА ПОДЪЁМНИКЕ

|  | СИМВОЛЫ |
| --- | --- |
|  | ЗАПРЕЩЕНО! |
|  | Носите рабочие перчатки. |
|  | Носите рабочие ботинки. |
|  | Носите очки для безопасности, полностью закрывающие глаза. |
|  | Носите защитный шлем. |
|  | Опасность удара электрическим током. |
|  | Опасность! Движущиеся механические детали. |
|  | Опасность сдавливания. |
|  | Предостережение: Поднятый подвешенный груз. |
|  | Обязательно для исполнения. Операции или работы, которые должны быть произведены в обязательном порядке. |
|  | Опасность! Будьте особенно внимательны. |
|  | Перемещайте с помощью вильчатого погрузчика или устройства для перемещения поддонов. |
|  | Поднимать сверху. |

ВНИМАНИЕ!

Данное руководство представляет собой неотъемлемую часть изделия и должно храниться вместе с ним в течение всего срока службы. Храните его в легкодоступном и хорошо известном месте, чтобы при необходимости получать из него консультации. Всем операторам должна быть предоставлена возможность прочесть его. Производитель отклонит все претензии и всю ответственность за любые повреждения, произошедшие из-за несоблюдения инструкций, приведённых в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

0.  ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ……….	  5

0.1  УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ………………………	  6

0.2  ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ ………………………………………………………	  7

1.  НАЗНАЧЕНИЕ ПОДЪЁМНИКА …………………………………………….....	  9

1.1  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ……………………………	10

2.  ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМНИКА …………………………………………………..	27

2.1  ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ……………………………………….	27

2.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ………………………	28

2.3  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ……………………………………………………..	30

2.4  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ ………………..	30

3.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОДЪЁМНИКА – ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ …………….	32

4.  УСТАНОВКА ………………………………………………………………………	32

4.1  ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ .	32

4.2  ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ – НАПОЛЬНЫЙ

ПОДЪЁМНИК …………………………………………………………………..	35

4.3  ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ – УГЛУБЛЁННЫЙ

ПОДЪЁМНИК …………………………………………………………………..	37

4.4  УСТАНОВКА ПЛАТФОРМ ……………………………………………………	38

4.5  СТОЙКА С УПРАВЛЕНИЕМ …………………………………………………	43

4.6  УСТАНОВКА СТОЙКИ ………………………………………………………	45

4.7  ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ …………………………..	48

4.8  ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ ………………………….	50

4.9  ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ……………………..	53

4.10  ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВКА

КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  ……………………………………………	53

4.11  ИСПЫТАНИЕ ПОДЪЁМНИКА …………………………………………….	56

4.12  УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ………………………………………………………	58

4.13  УРОВЕНЬ МАСЛА ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ …………………………………..	58

4.14  КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТРОСЫ …………………………………………	58

4.15  АНКЕРНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ………………………………………	58

4.16  КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МИКРО-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА

ТРОСАХ ………………………………………………………………………	61

4.17  КАК УСТАНОВИТЬ РАМПЫ И ОСТАНОВЫ КОЛЁС (НАПОЛЬНАЯ

ВЕРСИЯ) ……………………………………………………………………..	61

4.18  УСТАНОВКА ОСТАНОВОВ НАКЛОНА (УГЛУБЛЁННАЯ

ВЕРСИЯ) ……………………………………………………………………...	62

4.19  УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ……………………………………………..	64

4.20  ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ………...	65

4.21  РАЗБОРКА ……………………………………………………………………	65

5.  ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНИКА …………………	66

5.1  НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА ………………….	66

5.2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ………………………………………………………..	66

5.3  ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА …………………………………………………...	66

5.4  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ……………………………………………………..	66

5.5  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ …………………………………………………….	67

6.  БЕЗОПАСНОСТЬ ………………………………………………………………....	69

6.1  ПРОЦЕДУРЫ ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ …………………	69

6.2  УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ………………………..	69

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ………………………………………….	69

7.1  СМАЗКА ………………………………………………………………………..	69

7.2  ПРОВЕРКА ТРОСОВ ………………………………………………………….	69

7.3  КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В УЗЛЕ ГИДРАВЛИКИ ………………………..	70

7.4  ЧИСТКА КЛАПАНОВ …………………………………………………………	71

7.5  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ……………………………………………………………...	71

8.  НЕИСПРАВНОСТИ ……………………………………………………………….	71

9.  ХРАНЕНИЕ ………………………………………………………………………....	72

10.  УТИЛИЗАЦИЯ ……………………………………………………………………	72

11.  СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ ………………………………………….	73

СХЕМА СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ ………………………………………....	74

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ………………………………………..	75

12.  СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ……………………………………………………..	79

12.1  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ………………………………………………..	79

12.2  СОСТАВ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ……………………………………….	79

12.3  УСТАНОВКА …………………………………………………………………	79

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ……………………………………..	81

13.  КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ …………………………………………..	82

13.1  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ………………………………………………..	82

13.2  УСТАНОВКА …………………………………………………………………	82

14.  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ …………………………………………………………….	84

14.1  КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ……………………………………..	84

14.2  КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ …………………………………………..	84

15.  ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ  124

16.  ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА …………………………………….  129

17.  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ……………………………………………. 130

0.  ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Подъёмник может эксплуатироваться только уполномоченным и обученным персоналом и только после прочтения и полного понимания данного руководства. Оператор должен быть уполномочен управляющим по надзору предприятия. Подъёмник и устройства обеспечения безопасности не могут подвергаться вмешательству в их конструкцию и каким-либо изменениям, а устройства обеспечения безопасности нельзя ни каким образом обходить. В противном случае производитель не будет нести ответственность в случае произошедших в результате этого повреждений. От пользователя требуется соблюдение следующих инструкций:

●	Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части.

●	Установить подъёмник с помощью уполномоченного и обученного персонала.

●	Обеспечить, чтобы на концах платформ были установлены обеспечивающие безопасность остановы колёс, и чтобы остановы колёс находились в хорошем рабочем состоянии.

●	Убеждаться в том, что тормоза автомобиля затянуты.

●	Следить за любыми опасными состояниями, возникающими во время подъёма или опускания автомобиля. При появлении опасного состояния, немедленно остановить подъёмник и устранить причину аварийного состояния.

●	Проверять перед подъёмом груза, чтобы нагрузка была правильно распределена между осями в соответствии с техническими характеристиками подъёмника.

●	В начале каждого рабочего дня, перед началом работы проверять правильность работы звукового сигнала, предупреждающего об опускании платформ.

●	Никогда не поднимать автомобиль с находящимися в нём людьми, а также с находящимися в нём опасными и взрывоопасными грузами.

0.1  УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

На подъёмнике установлены следующие устройства обеспечения безопасности:

1	Запираемый главный включатель, который также действует как устройство аварийной остановки.

2	Подпружиненные органы управления для улучшения безопасности (любая операция немедленно останавливается при отпускании соответствующего органа управления и это обеспечивает то, что подъёмник не может работать без участия оператора).

3	Микро-выключатель для безопасности на тросах: опускание подъёмника немедленно останавливается, если под платформами обнаруживается препятствие, или в случае неисправности тросов.

4	Запорный клапан в цилиндрах для безопасности отключает опускание подъёмника в случае неисправностей резиновых шлангов.

5	Устройство для безопасности тросов удерживает подъёмник в поднятом положении в случае неисправности тросов.

СИГНАЛЫ ПО РАБОТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

| ПОЗ. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99990758 | Самоклеющаяся табличка предупреждения об опасности | ВСЕ МОДЕЛИ (*) |
| 2 | 999912530 | Табличка 220 вольт 60 герц 1 фаза |  |
|  | 999912430 | Табличка 230 вольт 50 герц 1 фаза |  |
|  | 999913300 | Табличка 380 вольт 60 герц 3 фазы + ноль |  |
|  | 999912510 | Табличка 220 вольт 60 герц 3 фазы |  |
|  | 999912390 | Табличка 230 вольт 50 герц 3 фазы |  |
|  | 999913010 | Табличка 400 вольт 50 герц 3 фазы + ноль |  |
| 3 | 999908660 | Табличка уровня масла |  |
| 4 | 99990492 | Табличка грузоподъёмности 3000 кг | RAV4300 |
|  | 99990637 | Табличка грузоподъёмности 3500 кг | RAV4350 - RAV4350DC - RAV4351 |
|  | 999908950 | Табличка грузоподъёмности 4000 кг | RAV4400 - RAV4401 - RAV4401 DC - RAV4405 E - RAV4405 L |
|  | 99990495 | Табличка грузоподъёмности 5000 кг | RAV4501 E - RAV4501 L - RAV4503 OF |
|  | 999909920 | Табличка грузоподъёмности 6500 кг | RAV4650 - RAV4650 DC - RAV4651 L - RAV4652 L |
|  | 999913190 | Табличка грузоподъёмности 8000 кг | RAV4800 - RAV4800 DC - RAV4802 |
| 5 |  | Табличка с серийным номером | ВСЕ МОДЕЛИ (*) |
| 6 | 999909850 | Табличка с инструкциями |  |
| 7 | 999915170 | Табличка с маркировкой |  |
| 8 | 999911760 | Табличка звукового предупреждающего сигнала |  |
| 9 | 999913400 | Табличка подачи сжатого воздуха |  |

Фиг. 1

0.2  ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Подъёмник был изготовлен в соответствии со всеми применимыми стандартами, чтобы выполнить требования относящихся к нему директив.

Был произведён анализ рисков, чтобы устранить насколько это возможно все потенциальные риски. Возможные остаточные риски рассмотрены в данном руководстве и отмечены предупреждающими знаками в виде пиктограмм, закреплённых на подъёмнике (Фиг. 1).

Заменяйте все повреждённые пиктограммы. Таблички для замены могут быть получены от производителя.

1.  НАЗНАЧЕНИЕ ПОДЪЁМНИКА

Данный подъёмник был разработан и изготовлен для использования в качестве автомобильного подъёмника. Его грузоподъёмность указана на табличке с серийным номером.

Подъёмник может быть использован только для подъёма автомобилей, отвечающих следующим требованиям:

Модели с грузоподъёмностью 3000 – 3500 кг

-	вес автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника;

-	распределение нагрузки на точки опоры должно быть равно 2:3 или 3:2 (обратное);

-	минимальная колёсная база 3000 мм;

-	минимальная колея 1600 мм.

Модели с грузоподъёмностью 4000 кг

-	вес автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника;

-	распределение нагрузки на точки опоры должно быть равно 1:2 или 2:1 (обратное);

-	минимальная колёсная база 3000 мм;

-	минимальная колея 1700 мм.

Модели с грузоподъёмностью 5000 кг

-	вес автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника;

-	распределение нагрузки на точки опоры должно быть равно 1:2 или 2:1 (обратное);

-	минимальная колёсная база 3000 мм;

-	минимальная колея 1700 мм.

Модели с грузоподъёмностью 6500 кг

-	вес автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника;

-	распределение нагрузки на точки опоры должно быть равно 1:2 или 2:1 (обратное);

-	минимальная колёсная база 3000 мм;

-	минимальная колея 1700 мм.

Модели с грузоподъёмностью 8000 кг

-	вес автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника;

-	распределение нагрузки на точки опоры должно быть равно 1:2 или 2:1 (обратное);

-	минимальная колёсная база 3500 мм;

-	минимальная колея 1800 мм.

|  | Для более низких величин (колёсной базы, колеи и расстояния до центра) грузоподъёмность основного подъёмника уменьшается. В связи с этим в указанных выше случаях или в случаях, не включённых в данное руководство, связывайтесь с производителем подъёмника. |
| --- | --- |

Подъёмники могут использоваться только внутри помещений, в местах, не подверженных рискам возгорания или взрыва.

Стандартная версия подъёмника не может быть использована для автомобилей, нуждающихся в мойке.

Использование дополнительных подъёмников (поперечин), заказанных у производителя, разрешено.

1.1  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

-	Неуполномоченным лицам не разрешено работать на подъёмнике.

-	Не забирайтесь на подъёмник или в автомобиль, и не стойте на воспринимающих нагрузку деталях подъёмника.

-	Не используйте подъёмник для любых других целей, чем те, которые указаны в данном руководстве и относятся к использованию подъёмника по назначению.

Обязанностью пользователя и обязательными мерами предосторожности является следующее:

-	Убеждаться, что вес автомобиля и распределение нагрузки на точки подъёма соответствуют предписаниям производителя.

-	Снятие узлов и деталей с автомобиля изменяет распределение нагрузки; убеждайтесь в том, что оно остаётся совместимой с безопасной работой подъёмника.

-	Перед началом операции подъёма автомобиля убеждайтесь, что он расположен на воспринимающих нагрузку деталях устойчиво.

-	Убеждайтесь, что во время операций подъёма и опускания не возникает никаких опасных ситуаций, которые могут подвергнуть опасности людей или привести к повреждению имущества.

-	Немедленно останавливайте подъёмник в случае его неправильной работы и связывайтесь с уполномоченным персоналом по его обслуживанию.

-	Устанавливайте главный включатель в положение "0" (выключено) и запирайте его на висячий замок в случае аварийной ситуации или перед техническим обслуживанием подъёмника.

-	Не изменяйте и не обходите устройства обеспечения безопасности или сам подъёмник.

Строго соблюдайте правила обеспечения безопасности, предписанные действующим законодательством.

RAV4300                                             RAV4300

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4300 |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 3000 2,6 30 30 670 < 70 260 6 - 12 |

RAV4350                                             RAV4350

RAV4350 DC                                      RAV4350 DC

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4350 RAV4350 DC |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 3500 2,6 30 25 700 < 70 230 6 - 12 |

RAV4351                                             RAV4351

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4351 |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 3500 2,6 30 25 790 < 75 230 6 - 12 |

RAV4400                                             RAV4400

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4400 |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 4000 2,6 35 30 920 < 75 230 6 - 12 |

RAV4401                                             RAV4401

RAV4401 DC                                       RAV4401 DC

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4401 RAV4401 DC |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 4000 2,6 35 30 850 < 75 230 6 - 12 |

RAV4405 Е                                         RAV4405 Е

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4405 Е |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 4000 2,6 35 30 920 < 75 230 6 - 12 |

RAV4405 L                                         RAV4405 L

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4405 L |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 4000 2,6 35 30 960 < 75 230 6 - 12 |

RAV4501 Е                                         RAV4501 Е

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4501 Е |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 5000 2,6 43 30 1090 < 75 230 6 - 12 |

RAV4501 L                                         RAV4501 L

(Напольная версия)                       (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4501 L |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 5000 2,6 43 30 1035 < 75 230 6 - 12 |

RAV4503 OF                                    RAV4503 OF

(Напольная версия)                     (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4503 OF |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 5000 2,6 51 31 1240 < 75 260 6 - 12 |

RAV4650                                           RAV4650

RAV4650 DC                                    RAV4650 DC

(Напольная версия)                     (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4650 RAV4650 DC |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 6500 2,6 75 60 1450 < 75 240 6 - 12 |

RAV4651 L                                      RAV4651 L

(Напольная версия)                    (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4651 L |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 6500 2,6 75 60 1395 < 75 240 6 - 12 |

RAV4652 L                                      RAV4652 L

(Напольная версия)                    (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4652 L |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 6500 2,6 75 60 1845 < 75 240 6 - 12 |

RAV4652 MB

(Напольная версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4652 MB |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 6500 2,6 75 60 -- < 75 240 6 - 12 |

RAV4800                                           RAV4800

RAV4800 DC                                    RAV4800 DC

(Напольная версия)                      (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4800 RAV4800 DC |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 8000 2,6 75 60 1390 < 75 240 6 - 12 |

RAV4802                                           RAV4802

(Напольная версия)                     (Углублённая версия)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RAV4802 |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность (кг) Мощность мотора (кВт) Продолжительность подъёма (сек.) Продолжительность опускания (сек.) Вес (кг) Уровень шума в децибелах (А) Давление масла (бар) Давление сжатого воздуха (бар) | 8000 2,6 75 60 2065 < 75 240 6 - 12 |

2.  ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМНИКА

Электрогидравлический 4-стоечный подъёмник. Платформы подъёмника установлены на поперечинах, и они могут регулироваться в поперечном направлении, для того чтобы соответствовать колее автомобиля.

На стойке подъёмника установлены узел гидравлики и панель управления.

Основной подъёмник может быть оборудован соответствующими домкратами для освобождения колёс, поставляемыми производителем в качестве опции. По запросу может быть поставлена система освещения.

2.1 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ Данное изделие было изготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза 2006/42/СЕ. В соответствии с этой директивой, коэффициенты, использованные для испытаний, следующие: 1,10 для испытаний на динамическую нагрузку; 1,25 для испытаний на статическую нагрузку. Эти испытания должны производиться специально обученным персоналом.

Фиг. 2

2.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номера позиций указаны на Фиг. 2.

-	Автоматические механические упоры безопасности (1) удерживают платформы подъёмника в поднятом положении.

-	Предохранительный клапан (2) от перегрузки в узле гидравлики (3).

-	Клапан управления скоростью опускания (4).

-	Система электрооборудования, изготовленная по классу защиты IP54. Контур управления с низким напряжением и устройствами обеспечения безопасности.

-	Устройство остановки подъёмника при ослаблении троса (5) на случаи ослабления тросов и/или их неисправности.

-	Накладки платформ (6) (RAV4652 L – RAV4802).

| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | МОДЕЛЬ | КОД | ИЗОБРАЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЛИННЫЕ РАМПЫ ДЛЯ ЗАЕЗДА | RAV4300 | S4300 A2 |  |
|  | RAV4350 RAV4350 DC | S4350 A1 |  |
|  | RAV4351 RAV4401 RAV4401 DC RAV4405 E RAV4501 E RAV4503 OF | S4351 A2 |  |
|  | RAV4400 | S4400 A2 |  |
|  | RAV4405 L RAV4501 L | S4405L A2 |  |
|  | RAV4650 RAV4650 DC | S4650 A3 |  |
|  | RAV4651 L RAV4652 L | S4651L A3 |  |
|  | RAV4800 RAV4800 DC RAV4802 | S4800 A2 |  |
| КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ | ВСЕ | S5.337 A8 |  |
| КРЫШКИ СТОЕК | RAV4300 – RAV4350 RAV4350 DC RAV4351 – RAV4400 RAV4401 – RAV4401 DC RAV4405 E – RAV4405 L RAV4501 E – RAV4501 L RAV4503 OF | S401 A8 |  |
|  | RAV4650 – RAV4650 DC RAV4651 L – RAV4652 L RAV4800 – RAV4800 DC RAV4802 | S4800 S3 |  |
| ДОМКРАТ ДЛЯ ОСВО-БОЖДЕНИЯ КОЛЁС | Свяжитесь с производителем |  |  |

Таблица 1

Фиг. 3

2.3  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пожалуйста, см. Фиг. 3:

1  Главный включатель.

2  Подъём.

3  Удерживание в поднятом положении.

4  Опускание.

2.4  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ

См. в Таблице 1 полный выбор принадлежностей, которые могут быть установлены на изделия, описанные в данном руководстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

УПАКОВКА ДЛЯ МЕСТНОГО РЫНКА

УПАКОВКА ДЛЯ ОТГРУЗКИ ЗА ГРАНИЦУ (ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ И ДЛЯ МЕСТНОГО РЫНКА)

Фиг. 4

Фиг. 5

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

3.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОДЪЁМНИКА – ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

На Фиг. 4 показано, как обычно поставляется подъёмник.

-	Поднимайте подъёмник, как это показано на Фиг. 5.

-	Осторожно поднимайте различные упаковочные единицы и перемещайте их к месту распаковки.

При перемещении подъёмника к месту его установки – или при последующем перемещении подъёмника на новое место – обеспечьте выполнение следующих инструкций:

-	Поднимайте осторожно с использованием соответствующих средств удерживания груза, находящихся в хорошем рабочем состоянии. Используйте предопределённые точки подъёма груза, показанные на Фиг. 5.

-	Избегайте внезапных рывков и тряски: наблюдайте за неровностями дороги, буграми и пр.

-	Особое внимание уделяйте выступающим частям: в местах препятствий, в местах, трудных для проезда, и пр.

-	Носите соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты.

-	Храните различные детали упаковки в местах, недоступных для детей и животных, и утилизируйте их в соответствии с применимыми правилами.

-	После прибытия груза, проверьте, чтобы упаковка не была повреждена, распакуйте подъёмник и проверьте его на повреждения.

4.  УСТАНОВКА

4.1  ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Проверьте, чтобы место, в котором должен быть установлен подъёмник, имело следующие характеристики:

-	Достаточную освещённость (но без ослепления или без ярких светильников).

-	Защищённость от воздействия погодных условий.

-	Просторную и вентилируемую окружающую среду.

-	Незагрязнённую окружающую среду.

-	Уровень производимого шума менее чем 70 децибел (А).

-	Отсутствие опасных движений, вызванных работой другого действующего оборудования.

-	Место установки подъёмника не должно использоваться для хранения взрывоопасных, коррозионно-агрессивных и/или токсичных материалов.

-	Планировка установки подъёмника должна быть разработана так, чтобы оператор мог иметь  хороший обзор с места управления подъёмником на весь сам подъёмник и окру-

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

жающую его зону. Оператор должен препятствовать появлению в этой зоне неуполномоченных лиц и предметов, которые могут представлять собой опасность.

|  | Все работы по установке, касающиеся подсоединений к внешним источникам питания (особенно к электроснабжению), должны выполняться персоналом с профессиональной квалификацией. |
| --- | --- |

|  | Установка должна производиться только уполномоченным персоналом с выполнением специальных инструкций, приведённых в данном руководстве: в случае сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь в уполномоченных сервисных центрах или с отделом технического сервиса производителя. |
| --- | --- |

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 6

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.2  ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ – НАПОЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК

Подъёмник может быть установлен на полу любого типа при условии, что он плоский, выровненный по горизонтали и способен противостоять прилагаемой к нему нагрузке.

-	Максимальный уклон между стойками = 10 – 15 мм.

-	Максимальная нагрузка на каждую стойку:

1500 кг	RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC – RAV4351

1800 кг	RAV4400 – RAV4401 – RAV4401 DC – RAV4405 Е – RAV4405 L

2500 кг	RAV4501 Е – RAV4501 L – RAV4503 OF

3200 кг	RAV4650 – RAV4650 DC – RAV4651 L – RAV4652 L

4000 кг	RAV4800 – RAV4800 DC – RAV4802

Рекомендованные требования к полу:

-	Плита из бетона класса R’bk 250 или выше.

-	Армирование должно быть выполнено арматурой Ø 10 мм и с шагом решётки 15 см. Прочность площадки опоры подъёмника должна быть не менее 1,3 кг/см2.

Минимальная зона протяжённости должна быть LxM (Фиг. 6) без расширительных швов или разрезов, которые могут нарушить непрерывность армирования.

Зоны опоры должны быть плоскими и выровненными по горизонтали одна относительно другой (+/- 0,5 см).

См. планировку расположения стоек Фиг. 6 для зон приложения нагрузок.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 7

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.3  ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ – УГЛУБЛЁННЫЙ ПОДЪЁМНИК

Создайте углублённую зону, как это показано на Фиг. 7, соответствующую требованиям установки, устанавливая на кромки углубления секции углового профиля.

Характеристики пола подобны тем, которые описаны выше.

Фиг. 8А

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.4  УСТАНОВКА ПЛАТФОРМ

4.4.1  Версии с моноблочными поперечинами

Касается Фиг. 8А:

-	Установите 2 поперечины (1) и (2) на 4 подставки высотой приблизительно 60 - 70 см.

Поперечина (1) с отверстиями для крепления концевых выключателей должна быть установлена на той же стороне, что и стойка с управлением. Освободите тросы (F1-F2-F3-F4) шланг возврата масла с платформы (3) и шланг подачи сжатого воздуха.

-	Установите платформу (3) на две поперечины, всё ещё удерживая её приподнятой приблизительно на 2 см. Удалите болты против сдвига (4) и гайки (5). Расположите тросы внутри головок поперечин в ручьях шкивов. Установите болты от сдвига (4) и гайки (5).

Размотайте кабели систем электрооборудования и пневматики, которые находятся в поперечинах (1) и (2), и вставьте их в платформу (3).

Касается Фиг. 8В:

(А)

1)	Модели RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC – RAV4351 – RAV4400 – RAV4401 – RAV4401 DC – RAV4405 E – RAV4501 E – RAV4650 – RAV4650 DC – RAV4800 – RAV4800 DC

-	Установите платформу (3) на поперечины, обеспечив, чтобы поперечины были параллельны, сцентрируйте отверстия и закрепите.

-	Установите на поперечины подвижную платформу (6).

2)	Модели RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC – RAV4650 – RAV4650 DC – RAV4800 – RAV4800 DC – RAV4802

-	Установите удерживающие пластины платформ (7).

(В)

Модели RAV4405 L – RAV4501 L – RAV4651 L – RAV4652 L

-	Установите платформы (3) и (6) на поперечины, обеспечив, чтобы поперечины были параллельны, сцентрируйте отверстия и закрепите.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 8В

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 9А

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.4.2  Версии с полу-поперечинами – типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

Касается Фиг. 9:

А)	После сверления необходимых отверстий (диаметром 16 мм, глубиной 100 мм), как это показано на Фиг. 6, установите и закрепите на полу передние стойки (1) при помощи соответствующих анкерных устройств.

Следующие величины должны соответствовать: Е2 (допуск +/- 1 мм), F, F2, G2. После того, как эта операция будет завершена, необходимо проверить каждую стойку (1) на вертикальность по отношению к полу, подложить подкладки под пластины основания, где это необходимо (допуск +/- 1 мм).

В)	Снимите на обеих стойках (1):

-	крышки,

-   пластину с прорезями (2), ограждение для пальцев (3), блок (4) и верхние пластины (5) и (6).

С)	Установите полу-поперечины (7А и 7В) стоек (1) с их верхней стороны,

Предупреждение: Поперечина (7В), на которой имеются соответствующие отверстия для крепления кулачка концевого выключателя, должна быть установлена на стойку с управлением.

D)	Вертикально продвиньте скольжением каждую полу-поперечину (7) вдоль стойки и определите точку минимального расстояния между скользящими башмаками (8) и трубчатой конструкцией (9).

Установите соответствующие подкладки (10) позади скользящих башмаков (8), для того чтобы уменьшить до минимума зазор с соответствующей трубчатой конструкцией (9).

Е)	Проверьте параллельность каждой из полу-поперечин (7) по отношению к полу (допуск +/- 1 мм  по вертикали размера (Н): величины замеряются на двух крайних точках полу-поперечины).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

В том случае, если допуск на размер (Н)  не соответствует разрешённой величине, необходимо доработать полу-поперечину с обеих сторон. Отверните болты (11), установите соответствующие подкладки (12) на задней стороне опоры роликов (13), затем затяните болты (11).

F)	Установите две передние полу-поперечины (7) и заднюю поперечину (14) на соответствующие подставки высотой 60-70 см, обеспечивая величину "А" (расстояние между поперечинами).

Установите фиксированную платформу (15) и подвижную платформу (16) на поперечины и удерживайте их приподнятыми на расстоянии приблизительно 2 см от поперечин. Освободите тросы F1-F2-F3-F4, шланг возврата масла от гидравлического цилиндра, который управляет подъёмником, шланг пневматики, управляющий упорами безопасности.

Снимите болты от сдвига (17). Проложите тросы F1-F2-F3-F4 внутри головок поперечин в ручьях шкивов, как это показано на прилагаемой схеме. Снова установите болты от сдвига (17). Размотайте кабели систем электрооборудования и пневматики, находящиеся в поперечинах (7) и (14) и вставьте их в платформы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 9В

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 9С

G)	Установите платформы (15) и (16) на полу-поперечины (7) и на заднюю поперечину (14).

Закрепите их с помощью соответствующих отверстий (18).

4.5  СТОЙКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Пожалуйста, см. Фиг. 10:

Стойка (1) разработана для выполнения функций управления и на ней установлен узел управления.

-	Установите на стойку узел гидравлики (2).

-	Для установки панели управления (3), вставьте болты в отверстия стойки (1) и затяните их.

-	Подсоедините мотор и температурный датчик (см. схему электрооборудования) к силовому проводу (4).

-	Соедините кабель электропитания (5) к соединительному устройству соленоидного клапана опускания системы гидравлики (6).

-	Закрепите пневматический клапан (7), управляющий освобождением упоров, к опоре (9).

-	Закрепите соединительное устройство (8) на соленоидном клапане (7).

-	Установите платформу на опасной высоте конца хода (10).

-	Закрепите все электрические кабели, затем установите защитную крышку (11).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 10

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

-	Установите комплект подачи электропитания и сжатого воздуха (12) (см. главу 13 – Комплект подачи питания) (только на модели RAV4350 DC – RAV4401 DC – RAV4650 DC – RAV4800 DC).

4.6  УСТАНОВКА СТОЙКИ

4.6.1  Версии с монолитными поперечинами

Пожалуйста, см. Фиг. 11:

-	Установите стойку с управлением (2) на одном конце поперечины (1). Вдвиньте пластину с прорезями (3) на место её расположения в верхней пластине стойки и протолкните её вниз между кулачком с насечкой (4) и прямоугольной направляющей (5) на конце поперечины (1). Установите защиту пальцев (6) и заприте пластину на своём месте, установив специальную дистанционную деталь (10).

-	Установите блок (7) в самую верхнюю прорезь пластины (3), установите пластину (8) и затяните болты (9) для натяжения пластины. Повторите ту же самую процедуру на других стойках.

-	Продвиньте конец каждого троса в отверстие в верхних пластинах стоек и закрепите гайками (11).

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда платформы установлены с расстоянием от пола 60-70 см, может оказаться трудным вставить концы тросов в отверстия. В этом случае тяните за конец троса до тех пор, пока свободный конец троса не окажется достаточным по длине.

4.6.2  Версии с полу-поперечинами – типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

Операции, которые должны производиться на передних стойках и на полу-попере-чинах.

Касается Фиг. 12:

А)	На обеих передних стойках (1):

-	Закрепите пластину (2) на верхней стороне стойки.

-	Вдвиньте пластину с прорезями (3) в пластину (2) и протолкните её вниз между эксцентриком с насечкой (4) и направляющим блоком (5) головки полу-поперечины (6).

-	Установите защиту пальцев (7) и заприте нижний конец пластины на своём месте, установив специальную дистанционную деталь (8).

-	Установите опору (9) в верхнюю прорезь пластины (3), установите пластину (10) и затяните болты (11) для натяжения пластины.

В)	Повторите ту же самую процедуру для задних стоек и моноблочной поперечины.

ПРИМЕЧАНИЕ: На задних стойках верхняя пластина (2) является встроенной частью стойки (см. пример, описанный в разделе 4.6.1).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 11

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 12

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 13

4.7  ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ

Касается Фиг. 13:

-	В оболочке (5) находятся шланги для гидравлики (1, 3). В этой же оболочке находятся шланги системы пневматики и электропроводка, что будет подсоединено позже.

-	Очистите шланги внутри и удалите защитные колпачки.

-	Используйте соединительную деталь (2) для подсоединения шланга (1) к узлу управления.

-	Подсоедините шланг (3) с помощью соединительной детали (4).

-	Заливайте масло в узел управления, пока не будет достигнут его желаемый уровень.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 14

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.8  ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ

4.8.1  Версии с моноблочными поперечинами

Касается Фиг. 14:

-	Подсоедините секции шлангов В и С в поперечинах (2) с помощью их фитингов.

-	Вставьте секцию шланга А, выходящую от фитинга (3), в оболочку (1) и подсоедините её к соленоидному клапану EV3 на узле управления; используйте поставленные зажимы для скрепления шланга с другими кабелями внутри оболочки (1).

Модели RAV4405 E – RAV4405 L – RAV4501 E – RAV4501 L

-	Закрепите оболочку (1) на трубе фиксированной платформы (4) с помощью хомута (5).

Модели RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC – RAV4351 – RAV4400 – RAV4401 – RAV4401 DC – RAV4650 – RAV4650 DC – RAV4651 L – RAV4652 L – RAV4800 – RAV4800 DC – RAV4802

-	Вставьте оболочку (1) в отверстие для кабелей (6).

Все модели

-	Подайте сжатый воздух на соленоидный клапан EV3.

|  | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФИЛЬТРОВАН И НАСТРОЕН НА ВЕЛИЧИНУ ДАВЛЕНИЯ ОТ 6 ДО 12 БАР. |
| --- | --- |

4.8.2  Версии с полу-поперечинами – типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

Касается Фиг. 15:

-	Подсоедините секции шлангов А, В и С, находящиеся внутри задней поперечины, к фитингам (1) и (2) на фиксированной платформе (3) и подвижной платформе (4), соответственно.

-	Подсоедините секции шлангов D, находящиеся внутри передних полу-поперечин, к фитингам (5) и (6) на фиксированной платформе (3) и подвижной платформе (4), соответственно.

-	Вставьте секцию шланга Е, выходящую из фитинга (10), в оболочку (7) и подсоедините её к соленоидному клапану EV3 на узле управления; используйте поставленные зажимы для скрепления шланга с другими кабелями внутри оболочки (7).

-	Закрепите оболочку (7) на пластине фиксированной платформы (8) с помощью хомута (9).

-	Подайте сжатый воздух на соленоидный клапан EV3.

|  | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФИЛЬТРОВАН И НАСТРОЕН НА ВЕЛИЧИНУ ДАВЛЕНИЯ ОТ 6 ДО 12 БАР. |
| --- | --- |

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 15

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Версия для питания от 3-фазного тока

| ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ МОТОРА ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ | БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ БОЛЕЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ 400 вольт 50 герц 230 вольт 50 герц |
| --- | --- |

Фиг. 16

Версия для питания от 1-фазного тока

| ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ МОТОРА ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ | 230 вольт 50 герц 230 вольт 50 герц 220 вольт 60 герц 220 вольт 60 герц |
| --- | --- |

Фиг. 17

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.9  ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

|  | Даже небольшие работы, производимые на системе электрооборудования, должны выполняться профессионально обученным персоналом. |
| --- | --- |

Минимально требующиеся величины следующие:

Версия с мотором для питания от 3-фазного тока: Сечение кабеля > 4 мм2.

С моноблочными поперечинами

400 вольт  50 герц     380 вольт  60 герц          Р=5 кВт             I=9А

230 вольт  50 герц     220 вольт  60 герц          Р=5 кВт             I=16А

С полу-поперечинами – типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

400 вольт  50 герц     380 вольт  60 герц          Р=6,3 кВт          I=10,3А

230 вольт  50 герц     220 вольт  60 герц          Р=6,3 кВт          I=17,8А

Версия с мотором для питания от однофазного тока: Сечение кабеля > 6 мм2.

230 вольт  50 герц     220 вольт  60 герц          Р=4,5 кВт          I=22А

Также проверяйте, чтобы перед вводом было установлено автоматическое размыкающееся устройство для защиты от перегрузок, установленное с защитой  на 30 мА.

4.10  ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВКА

КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

4.10.1  Версии с моноблочными поперечинами

Касается Фиг. 18:

-	Концевые выключатели (FC1-FC2-FC3-FC4) на опоре расположены в поперечинах. Закрепите их на своих местах.

-	Соедините кабель FC2 с кабелем FC3.

-	Соедините кабели FC1 и FC4 с кабелем (2).

-	Откройте коробку управления (1), пропустите кабель (2) через его держатель (3), а затем подсоедините на колодке с клеммами (4). Подбирайте провода по номерам. Зажмите кабель в держателе (3).

-	Перед подсоединением убедитесь, что силовой кабель не находится под током.

-: 	Пропустите силовой кабель (3 жилы + заземление; мин. сечение 4 мм2) через держатель кабеля (5) и подсоедините к клеммам L1-L2-L3-PE.

-	Убедитесь в том, что напряжение подъёмника такое же, как в сети электропитания.

-	Установите кулачок (6) для концевого выключателя (7).

-	Для более лёгкого подсоединения к неподвижной панели, передвиньте платформы вверх вручную с помощью дистанционного включателя (8) в панели управления.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 18

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.10.2  Версии с полу-поперечинами – типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

Касается Фиг. 19:

-	Концевые выключатели (FC1-FC2-FC3-FC4), собранные на опоре, расположены внутри задней поперечины и передних полу-поперечин. Закрепите каждое устройство на своём месте.

-	Соедините указанные ниже кабели в соответствии с номерами, указанными на соединительных устройствах.

-	Соедините кабель FC1 с кабелем (А), находящимся на подвижной платформе, и с подсоединяющим панель управления кабелем (В).

-	Соедините кабель FC2 с кабелем (С), находящимся на фиксированной платформе.

-	Соедините кабель (D), который находится внутри защитного кожуха, установленного на задней поперечине, с кабелями (А) и (С).

-	Соедините кабель (FC3) с кабелем (А), а кабель (FC4) с кабелем (С).

-	Откройте коробку управления (1), пропустите кабель (В) через его держатель (2), а затем подсоедините на колодке с клеммами (3). Подбирайте провода по номерам. Зажмите кабель в держателе (2).

-	Перед подсоединением убедитесь, что силовой кабель не находится под напряжением.

-	Пропустите силовой кабель (3 жилы + заземление; мин. сечение 4 мм2) через держатель кабеля (4) и подсоедините к клеммам L1-L2-L3-PE.

-	Убедитесь в том, что напряжение подъёмника такое же, как в сети электропитания.

-	Установите кулачок (5) для концевого выключателя (6).

-	Для более лёгкого подсоединения к неподвижной панели, передвиньте платформы вверх вручную с помощью дистанционного включателя (7) в панели управления.

4.11  ИСПЫТАНИЕ ПОДЪЁМНИКА

Касается Фиг. 18 и Фиг. 19:

-	Подайте напряжение в линию электропитания и установите главный включатель (поз. 9 на Фиг. 18) – (поз. 8 на Фиг. 19) в положение "1" (включено). Нажмите на кнопку дистанционного управления и убедитесь, что направление вращения мотора правильное. Если это не так, то поменяйте местами фазы кабеля электропитания.

-	Нажмите на кнопку контактора и поднимите платформу с подставок. Установите главный включатель (поз. 9 на Фиг. 18) – (поз. 8 на Фиг. 19) снова в положение "0" (выключено) и закройте панель управления (1).

-	Поверните главный включатель (поз. 9 на Фиг. 18) – (поз. 8 на Фиг. 19) в положение "1" (включено) и нажмите кнопку удерживания (поз. 10 на Фиг. 18) – (поз. 9 на Фиг. 19) для удерживания платформ в поднятом положении на упорах. Удалите подставки из-под платформ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Версии с моноблочными поперечинами             Версии с полу-поперечинами – типа

ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ

Фиг. 20

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.12  УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

4.12.1  Основной подъёмник

-	После того, как подъёмник будет полностью установлен, произведите 2 или 3 полных хода вверх и вниз для выпуска всего оставшегося воздуха.

4.13  УРОВЕНЬ МАСЛА ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ

-	Проверяйте уровень масла при полностью опущенных платформах.

-	Правильным уровнем масла является тот, когда масло касается кромки крышки заливной горловины.

4.14  КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТРОСЫ

Касается Фиг. 20:

-	Опустите платформы (см. инструкции по эксплуатации) до расстояния приблизительно 30 см от пола. Установите стойки так, чтобы пластины с прорезями были сцентрированы в местах их расположения на концах поперечин.

-	Установите стойки точно вертикально, подложите прокладки, если это необходимо.

-	Опустите платформы до уровня пола. Для того чтобы компенсировать вытягивание тросов под нагрузкой, поворачивайте гайки (1) до тех пор, пока не появится зазор между поперечиной и держателем стойки, как это показано на иллюстрации.

-	После регулировки, закрепите гайки контргайками.

|  | Повторите регулировку через одну или две недели после установки подъёмника. |
| --- | --- |

4.15  АНКЕРНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК

Касается Фиг. 21:

-	Установите платформы на расстоянии приблизительно 30 см от пола.

-	Установите скользящие блоки (1). Скользящие блоки должны соответствовать контуру стойки и может оказаться необходимым доработать их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скользящие блоки имеются только на моноблочных поперечинах, как это показано на иллюстрации. Они не устанавливаются на полу-поперечины типа ОТКРЫТЫЙ ПРОХОД СПЕРЕДИ.

-	Нажмите на кнопку подъёма (4) и произведите полный ход. Пока платформы находятся в движении, проверяйте, чтобы они скользили плавно вдоль пластин, и что не имеется никакого ненормального трения ни в каком положении. Вы можете пожелать останавливать платформу через каждые 20-30 см для более точной проверки. В случае неправильной работы проверяйте, чтобы стойки были точно вертикальными.

-	Удалите зажимы (2-3) для освобождения системы упоров безопасности и управляемого тросом кулачка. Полностью поднимите платформы подъёмника и затем опустите их. При  опущенной до пола платформе,  просверлите в полу отверстия диаметром 18 мм и

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

глубиной 60 мм. Отверстия должны быть сцентрированы по отверстиям в основании стойки.

-	Вставьте поставленные расширяющиеся болты и надёжно затяните их.

Фиг. 21

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 22А

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.16  КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МИКРО-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ТРОСАХ

|  | ВСЕГДА ДЕЙСТВУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: |  |
| --- | --- | --- |

Поднимите платформы на расстояние приблизительно 1,5 м от пола, нажмите кнопку установки на упоры, и опустите платформу на упоры, вошедшие в прорези пластин.

Соленоидный клапан EV3 не должен активироваться, когда нажимается кнопка опускания. Измените положение и отрегулируйте микро-включатели FC1 – FC4, если это необходимо.

4.17  КАК УСТАНОВИТЬ РАМПЫ И ОСТАНОВЫ КОЛЁС (НАПОЛЬНАЯ

ВЕРСИЯ) (кроме моделей RAV4652 L – RAV4802)

Касается Фиг. 22А:

-	Рампы (1) и остановы колёс (2) можно поменять местами, то есть они могут быть установлены на любом конце подъёмника, как это требуется.

-	Закрепите рампы (1) с помощью стержней (3) и зафиксируйте их стопорными кольцами.

-	Установите передние остановы колёс (2) с помощью болтов (4), шайб (5) и гаек (6).

Фиг. 22В

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.17.1  Для моделей RAV4652 L – RAV4802

Касается Фиг. 22В:

|  | Рампы и остановы колёс не могут быть установлены в обратном положении. |
| --- | --- |

-	Закрепите рампы (1) с помощью стержней (2) и зафиксируйте их стопорными кольцами.

-	Установите передние (3) и задние (4) остановы колёс, используя соответствующие стержни.

4.18  УСТАНОВКА ОСТАНОВОВ НАКЛОНА (УГЛУБЛЁННАЯ ВЕРСИЯ) (кроме моделей RAV4652 L – RAV4802)

Касается Фиг. 23А:

Установите рампы 1 и, с помощью стопорных колец 2, установите стержни 3. Это позволит остановам свободно наклоняться и принимать как горизонтальное положение, когда подъёмник опущен, для более лёгкого проезда автомобиля, так и вертикальное положение, когда подъёмник поднят, создавая этим механические остановы для безопасности на случай любого смещения автомобиля.

4.18.1  Для моделей RAV4652 L – RAV4802

Касается Фиг. 23В:

Установите наклоняющиеся остановы колёс 1 и, с помощью стопорных колец 2, установите стержни 3. Это позволит остановам свободно наклоняться и принимать как горизонтальное положение, когда подъёмник опущен, для более лёгкого проезда автомобиля, так и вертикальное положение, когда подъёмник поднят, создавая этим механические остановы для безопасности на случай любого смещения автомобиля.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 23А

Фиг. 23В

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

Фиг. 24

4.19  УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ

См. Фиг. 24:

-	Установите на поперечины ограждения шкивов (1).

-	Установите на полу-поперечины ограждения шкивов (2).

-	Установите защитные ограждения (3) на платформы.

Фиг. 25

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА УСТАНОВКУ ПОДЪЁМНИКА

4.20  ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Во время установки проверьте все установленные на подъёмник устройства обеспечения безопасности. |
| --- | --- |

Пожалуйста, см. Фиг. 25:

а)	Звуковой сигнал о том, что платформа находится на низкой высоте, и микро-выключатель

При опускании подъёмник должен останавливаться на высоте 10-15 см над уровнем пола. Когда кнопка опускания будет нажата снова, подъёмник начнёт опускаться дальше. В то же самое время будет подаваться звуковой сигнал, предупреждая о том, что платформы находятся на опасно низкой высоте (см. также инструкции по эксплуатации подъёмника, глава 5). Если этого не происходит, то отрегулируйте микро-выключатель FC5 с помощью винтов его крепления.

b)	Проверка микро-выключателя от ослабления тросов

Для проверки правильности работы микро-выключателей FC1-FC4, поместите препятствия под поперечины во время опускания подъёмника. Если микро- выключатель работает правильно, то подъёмник остановится. Вам нужно будет поднять платформы (это единственное возможное движение) на высоту, достаточную для того чтобы удалить препятствие, прежде, чем вы снова сможете опускать подъёмник.

с)	Подпружиненные для безопасности органы управления

Органы управления разработаны таким образом, что подъёмник не может работать без надзора оператора. Это означает что кнопки, используемые для подъёма и опускания платформ подъёмника, при отпускании отводятся пружинами назад, и платформы подъёмника могут перемещаться, только пока оператор удерживает кнопки в нажатом положении.

4.21  РАЗБОРКА

Для разборки подъёмника, выполняйте перечисленные выше операции в обратном порядке.

5.  ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНИКА

5.1  НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА

|  | Строго запрещено: |
| --- | --- |

-	Поднимать людей или животных.

-	Поднимать автомобиль с сидящими внутри людьми.

-	Поднимать автомобиль, в котором находятся потенциально опасные материалы (взрывоопасные, коррозионно-агрессивные, горючие и пр.).

-	Поднимать автомобиль за точки упоров или с использованием принадлежностей других, чем указанные в данном руководстве.

-	Управление подъёмником необученным персоналом.

5.2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подъёмник может быть укомплектован различными принадлежностями для облегчения работы с ним. Применяйте только оригинальные принадлежности, поставляемые производителем подъёмника.

5.3  ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

На подъёмнике может работать только уполномоченный персонал, который прошёл специфическое обучение.

Для обеспечения правильной работы, эффективности и безопасности, операторы должны получить специфическое обучение, предоставляющее полную информацию, требующуюся для работы на подъёмнике в соответствии с рекомендациями производителя (см. Назначение подъёмника). Если имеются сомнения в том, как работать на подъёмнике, или как его обслуживать, прочтите об этом в руководстве по эксплуатации и, если необходимо, свяжитесь с уполномоченным сервисным центром или с сервисным отделом производителя.

5.4  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

|  | Оператор должен выполнять следующие процедуры обеспечения безопасности: |
| --- | --- |

-	Следить за тем, чтобы во время работы не возникало опасных ситуаций. В случае ненормальной работы, немедленно остановить подъёмник и вызвать сервисный персонал уполномоченного дилера.

-	Проверять, чтобы рабочая зона вокруг подъёмника была свободна от потенциально опасных предметов. Проверять, чтобы в этой зоне на полу не было разлито масло или другие жидкие материалы, так как они могут представлять собой потенциальный риск снижения безопасности оператора.

-	Оператор должен носить соответствующую рабочую одежду, полностью закрывающие глаза защитные очки, перчатки и маску на лице, для того чтобы избежать получения возможных травм от пыли или грязи. Не носите свободные или свисающие предметы, такие как браслеты и им подобные. Если вы носите длинные волосы, то соберите их под соответствующую шапочку. Носите соответствующую производимой работе обувь.

-	Если вы снимаете с автомобиля узлы и детали, убеждайтесь в том, что распределение нагрузки не выйдет за разрешённые пределы.

-	Поворачивайте главный включатель в нулевое положение, прежде чем начать обслуживание поднятого автомобиля.

Фиг. 26

5.5  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Касается Фиг. 26:

ПОДЪЁМ

-	Поверните главный включатель (1) в положение 1 (включено).

-	Нажимайте на кнопку подъёма (2) до тех пор, пока платформы не окажутся на требующейся высоте.

УДЕРЖИВАНИЕ НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ

-	Нажмите на жёлтую кнопку (3). Упоры безопасности войдут в зацепление для устойчивого удерживания платформ.

ОПУСКАНИЕ

-	Непродолжительно нажмите на кнопку подъёма (2), чтобы поднять платформы на 30-40 мм, достаточные для того, чтобы освободить упоры.

-	Нажмите на кнопку опускания (4).

Фиг. 27

Фиг. 28

6.  БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1  ОПУСКАНИЕ ПЛАТФОРМ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (НЕИСПРАВНОСТЬ

ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ)

-	Снимите ограждения шкивов с поперечин.

-	Приподнимите обе платформы с использованием соответствующего оборудования для освобождения упоров.

-	Привяжите упоры безопасности и защёлки в освобождённом положении (Фиг. 28).

-	Снимите защитный колпачок (1), поверните устройство (2) и откройте клапан (поз. 3 на Фиг. 27) для опускания платформ подъёмника вручную.

6.2  УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Как проверять устройства обеспечения безопасности, см. в параграфе 4.20.

|  | Производитель не будет нести ответственность ни за какие повреждения, возникшие или связанные с любыми неразрешёнными изменениями или усовершенствованиями оборудования, произведёнными без предвари-тельного получения согласия производителя. Снятие или обход устройств обеспечения безопасности является нарушением директив Европейского Союза, касающихся безопасности. |
| --- | --- |

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем производить на подъёмнике работы по техническому обслуживанию, переведите его в безопасное состояние. Установите платформы на упоры и  заприте главный включатель в положении  OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

7.1  СМАЗКА

-	Ежемесячно смазывайте консистентной смазкой воспринимающие нагрузку тросы.

Будьте осторожны, чтобы не нанести консистентную смазку на пластины с прорезями и механизмы упоров безопасности. Это устройства обеспечения безопасности и консистентная смазка может испортить их работу.

7.2  ПРОВЕРКА ТРОСОВ

|  | Проверяйте тросы на износ и потёртости не реже одного раза в квартал. |
| --- | --- |

-	Через регулярные интервалы времени проверяйте, чтобы платформы сохраняли свою начальную настройку в условиях без нагрузки. Если они не сохранили, то следуйте процедуре "Регулировка тросов".

7.3  КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В УЗЛЕ ГИДРАВЛИКИ

Заменяйте масло через каждые 100 часов работы.

-	Применяйте масло ESSO-NUTO H 32 или эквивалентное.

-	Перед заменой масла, опустите платформы до уровня пола.

-	Удалите воздух из контура, как это описано в параграфе 4.12.

-	Произведите два или три хода и затем снова проверьте уровень масла.

|  | Утилизируйте отработанное масло в соответствии с правилами, действующими в вашей стране. |
| --- | --- |

Фиг. 29

7.4  ЧИСТКА КЛАПАНОВ

На подъёмнике установлены следующие клапаны (Фиг. 29):

1	КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ОПУСКАНИЕМ (EV1)

2	КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

3	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (EV3)

Очищайте соленоидный клапан опускания бензином и сжатым воздухом. Будьте осторожны, чтобы не повредить клапан во время его разборки и сборки.

7.5  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Проверяйте устройства обеспечения безопасности подъёмника (см. раздел 4.20). |
| --- | --- |

8.  НЕИСПРАВНОСТИ

ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПЕРСОНАЛА ПУНКТА ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Не пытайтесь выполнить эту работу

самостоятельно.

Ниже перечислены некоторые возможные проблемы, которые могут возникнуть во время эксплуатации подъёмника. Производитель не примет на себя никакой ответственности за травмы, полученные людьми или животными, или за повреждения оборудования и предметов, вызванные эксплуатацией подъёмника неуполномоченным персоналом. В случае появления неисправностей, вам советуется в удобное время связаться с отделом технического обслуживания для получения совета о том, как проводить работы и/или регулировки в условиях максимальной безопасности, избегая риска нанесения травм людям и животным или повреждения объектов.

Поверните главный включатель в положение "0" и заприте его в случае аварийной ситуации и/или технического обслуживания подъёмника.

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА |  | РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёмник не работает. | а) b) с) d) | Главный включатель в положении "0". Сгорели предохранители. Сработал выключатель от ослабления или разрыва тросов из-за разрыва троса. Сработал выключатель от ослабления или разрыва тросов из-за ослабления троса. | а) b) с) d) | Поверните главный включатель в положение "1". Замените сгоревшие предохранители. Если они сгорят снова, найдите причину проблемы. Замените трос. Свяжитесь со службой техниче-ского сервиса дилера. Отрегулируйте трос специальной гайкой, расположенной на верхней стороне стойки. Свяжитесь со службой технического сервиса дилера. |  |

| Подъём возможен, а опускание невозможно | а) b) с) d) | Сработал выключатель от ослабления тросов из-за препятствия под платформой или из-за ослабления троса. Неисправен соленоидный клапан опускания EV1. Неисправен соленоидный клапан EV3 (упоры). Неисправен концевой выклю-чатель FC5 (опасной высоты). | а) b) с) d) | Проверьте регулировку тросов. Нажимайте кнопку ПОДЪЁМА до тех пор, пока все тросы не натянутся. Устраните причины ослабления троса. Произведите опускание. Для того чтобы опустить платформы, работай-те клапаном опускания вручную со специаль-ным ключом. Для снятия соленоидного клапана опускания и проведения ему обслуживания, см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Проверьте соленоидный клапан на правиль-ность работы и, если необходимо, очистите его (см. подраздел Чистка). Проверьте соединения шланга пневматики и соединение электрическо-го кабеля. Проверьте правильность подсоединения кабеля FC5 (см. схему электрооборудования). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опускание возмо-жно, а подъём невозможен. | а) | Сработал датчик перегрева мотора. | а) | Подождите восстановления включения датчика. |  |
| Скорость опуска-ния слишком низкая. | а) b) | Клапан управления потоком не работает правильно. Засорена трубка. | а) b) | Очистите клапан (см. параграф Чистка клапана). Очистите клапан цилиндра. |  |
| Мотор вращается, нормально, а платформы не поднимаются или поднимаются медленно. | а) b) с) d) | Соленоидный клапан опускания заело в открытом положении. Заборный фильтр насоса засорён. Уплотнения цилиндра повреждены или изношены Насос изношен или повреждён. | а) b) с) d) | Очистите соленоидный клапан (см. параграф Чистка клапана). Очистите фильтр. Замените уплотнения. Проверьте насос на правильность его работы и замените, если необходимо. |  |
| Подъёмник не может поднять груз номинальной грузоподъёмности. | а) b) | Неисправен клапан калибровки. Насос изношен или повреждён. | а) b) | Запросите помощь сервисной службы дилера. Проверьте, правильно ли работает насос и замените его, если необходимо. |  |
| Цилиндры осво-бождения упоров не работают. | а) b) | Соленоидный клапан освобож-дения упоров не работает правильно. Изношены или повреждены уплотнения цилиндра освобождения упоров. | а) b) | Проверьте, правильно ли работает катушка соленоидного клапана, и очистите соленоид-ный клапан. Замените уплотнения. |  |

9.  ХРАНЕНИЕ

В случае необходимости хранения в течение длительного периода времени, отсоедините электропитание, опорожните бак(и), содержащие жидкости, использующиеся для работы гидравлики, и защитите детали, которые могут быть повреждены от отложений пыли. Смажьте консистентной смазкой все детали, которые могут быть повреждены от пересыхания. Когда подъёмник снова будет запускаться в работу, замените все уплотнения и прокладки, указанные в разделе запасных частей.

10.  УТИЛИЗАЦИЯ

Если подъёмник будет выведен из эксплуатации навсегда, то обеспечьте его эффективную неработоспособность. Примите особые меры, чтобы сделать любые детали подъёмника, которые могут представлять собой риск для безопасности, бездействующими. Разделите изделия на материалы по классам их утилизации. Утилизируйте изделие как металлоотходы, и отправьте его в центры, специализирующиеся на утилизации металлоотходов.

Если имеются детали, требующие специальной утилизации, то снимите их и разделите на более мелкие части. Затем сдайте на утилизацию в соответствии с действующими стандартами.

11.  СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| A | Бак |
| B | Фильтр забора |
| C | Мотор 2,6 кВт |
| D | Насос |
| Е | Предохранительный клапан, откалиброванный на 230 бар: RAV4350 - RAV4350 DC - RAV4351 - RAV4400 - RAV4401 - RAV4401 DC - RAV4405 E - RAV4405 L - RAV4501 E - RAV 4501 L |
|  | Предохранительный клапан, откалиброванный на 240 бар: RAV4650 - RAV4650 DC - RAV4651 L - RAV4652 L - RAV4800 - RAV4800 DC - RAV4802 |
|  | Предохранительный клапан, откалиброванный на 260 бар: RAV4300 - RAV4503 OF |
| F | Клапан управления потоком |
| G | Соленоидный клапан опускания EV1 |
| H | Фильтр выпуска |
| L | Контрольный клапан |
| M | Гидравлический цилиндр |
| P | Шланг |

СХЕМА СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| A | Соленоидный клапан рабочих цилиндров освобождения упоров (EV3) |
| B | Рабочие цилиндры освобождения упоров |

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(1 ФАЗА + 3 ФАЗЫ)

RAV4300 - RAV4350 - RAV4350 DC - RAV4351 - RAV4400 - RAV4401 - RAV4401 DC - RAV4405 E - RAV4405 L - RAV4501 E - RAV4501 L - RAV4650 - RAV4650 DC - RAV4651 L - RAV4652 L - RAV4800 -

RAV4800 DC - RAV4802

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(1 ФАЗА + 3 ФАЗЫ)

RAV4300 - RAV4350 - RAV4350 DC - RAV4351 - RAV4400 - RAV4401 - RAV4401 DC - RAV4405 E - RAV4405 L - RAV4501 E - RAV4501 L - RAV4650 - RAV4650 DC - RAV4651 L - RAV4652 L - RAV4800 -

RAV4800 DC - RAV4802

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| TR | Трансформатор 50VA – версии без системы освещения |
|  | Трансформатор 100VA – версии с системой освещения |
| STM | Тепловой датчик мотора |
| SA | Звуковой сигнал "Платформы на опасной высоте" |
| R | Сопротивление 1,21К 1/2W |
| PST | Кнопка удерживания платформ на высоте |
| PS | Кнопка подъёма |
| PD | Кнопка опускания |
| ■ | Клемма |
| M | Мотор |
| K1 | Реле включения звукового сигнала "Платформы на опасной высоте" |
| KM | Контактор управления включением мотора |
| IG | Главный включатель |
| FU3 | Предохранитель вторичной обмотки TR 5x20F 5A 250V быстрого действия - версии с системой освещения |
|  | Предохранитель вторичной обмотки TR 5x20F 3,15A 250V быстрого действия - версии без системы освещения |
| FU2 | Предохранители первичной обмотки TR 5x20F 1A 250V (230 вольт) 10,3х38 1А 500V gl (400 вольт) - версии без системы освещения 5x20F 2A 250V (230 вольт) 10,3х38 2А 500V gl (400 вольт) - версии с системой освещения |
| FU1 | Предохранители защиты линии 3 фазы 10х38 16А 500V aM (230 вольт) 10А 500V aM (400 вольт) |
| *FU1* | Предохранители защиты линии 1 фаза 10х38 25А 500V aM (220/240 вольт) |
| FC5 | Концевой выключатель "Платформы на опасной высоте" |
| FC1/4 | Защитный выключатель при ослабленном/разорванном кабеле для стоек 1 - 4 |
| EV3 | Соленоидный клапан цилиндра освобождения упоров |
| EV1 | Соленоидный клапан опускания |
| D | Диод |
| >> | Подвижное соединение |
| C | Электролитический конденсатор 47 микроФ 50 вольт |

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(1 ФАЗА + 3 ФАЗЫ)

RAV4503 OF

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(1 ФАЗА + 3 ФАЗЫ)

RAV4503 OF

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| TR | Трансформатор 50VA – версии без системы освещения |
|  | Трансформатор 160VA – версии с системой освещения |
| STM | Тепловой датчик мотора |
| SA | Звуковой сигнал "Платформы на опасной высоте" |
| R | Сопротивление 1,21К 1/2W |
| PST | Кнопка удерживания платформ на высоте |
| PS | Кнопка подъёма |
| PD | Кнопка опускания |
| ■ | Клемма |
| M | Мотор |
| K1 | Реле включения звукового сигнала "Платформы на опасной высоте" |
| KM | Контактор управления включением мотора |
| IG | Главный включатель |
| FU3 | Предохранитель вторичной обмотки TR 5x20F 3,15A 250V быстрого действия - версии без системы освещения |
|  | Предохранитель вторичной обмотки TR 5x20F 6,3A 250V быстрого действия - версии с системой освещения |
| FU2 | Предохранители первичной обмотки TR 5x20F 1A 250V (230 вольт) 10,3х38 1А 500V gl (400 вольт) - версии без системы освещения 5x20F 2A 250V (230 вольт) 10,3х38 2А 500V gl (400 вольт) - версии с системой освещения |
| FU1 | Предохранители защиты линии 3 фазы 10х38 16А 500V aM (230 вольт) 10А 500V aM (400 вольт) |
| *FU1* | Предохранители защиты линии 1 фаза 10х38 25А 500V aM (220/240 вольт) |
| FC5 | Концевой выключатель "Платформы на опасной высоте" |
| FC1/4 | Защитный выключатель при ослабленном/разорванном кабеле для стоек 1 - 4 |
| EV3 | Соленоидный клапан цилиндра освобождения упоров |
| EV1 | Соленоидный клапан опускания |
| D | Диод |
| >> | Подвижное соединение |
| C | Электролитический конденсатор 47 микроФ 50 вольт |

12.  СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

12.1  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Фиг. 30

Система освещения позволяет освещать рабочую зону под поднятым автомобилем.

Эта система состоит из четырёх ламп, которые автоматически начинают светиться, когда платформы подъёмника, превышают высоту от пола, позволяющую концевому выключателю FC5, расположенному на нижней стороне стойки с управлением, включиться.

12.2  СОСТАВ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Система освещения состоит из следующих деталей (см. Фиг. 30):

1, 2, 3, 4    Лампы в сборе с кабелями.

5                Блок устройства подсоединения.

12.3  УСТАНОВКА

Эти принадлежности должны быть установлены квалифицированным техническим специалистом или оператором.

Для установки принадлежностей, поднимите платформы на половину их хода.

Установка занимает около часа времени, если производится квалифицированным техническим персоналом.

|  | Обеспечьте, чтобы подъёмник был отсоединён от источника электропитания для безопасности установщика. |
| --- | --- |

А	Закрепите блок устройства подсоединения (поз. 5 на Фиг. 31) поставленными вместе с ним винтами.

Фиг. 31

В	Установите трубчатые лампы в соответствии с их номерами на Фиг. 31; детали с соединительными устройствами должны быть направлены наружу, для более лёгкой установки кабелей в углубления платформ А.

С	Вставьте кабель (6), соединяющий коробку управления (7) с блоком устройства подсоединения (5),  в трубчатую оболочку (8), затем установите кабели в платформу, как это показано на Фиг. 31.

D	Замените заглушку (9) на верхней стороне коробки с электрооборудованием (7) на специальный держатель кабеля, используемый для проводки кабеля освещения.

Е	Подсоедините кабель к колодке с клеммами (10) в коробке управления.

F	Подсоедините электрические кабели к правильно установленным лампам.

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| L | Трубчатая флуоресцентная лампа на 30 ватт |
| ■ | Клемма |

13  КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ

13.1  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Этот комплект позволяет иметь электрическую розетку и точку подключения подачи сжатого воздуха.

13.2  УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

|  | Обеспечьте, чтобы подъёмник был отсоединён от источника электропитания для безопасности установщика. |
| --- | --- |

-	Просверлите ограждение (2), как это указано на Фиг. 32.

Фиг. 32

Фиг. 33

-	Закрепите коробку (поз. 1 на Фиг. 33) из комплекта подачи питания + подачу сжатого воздуха к крышке ограждения (2) с помощью специальных болтов.

-	Электрическое соединение комплекта должно быть подсоединено к сети электропитания подъёмника.

Замените кабель (3), поставляемый в комплекте. на кабель нужной длины, имеющий следующие данные: 2 жилы + заземление, сечение > 2,5 мм2.

|  | ОБЕСПЕЧЬТЕ, ЧТОБЫ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОДЪЁМНИКА БЫЛА ОБОРУДОВАНА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ РАЗМЫКАТЕЛЕМ НА 30 мА И ТЕПЛОВЫМ РАЗМЫКАТЕЛЕМ НА 16А. |
| --- | --- |

Подсоединение сжатого воздуха

-	Разрежьте линию подачи сжатого воздуха у фитинга (7) и установите тройник (8) на трубку (9) комплекта питания.

14.  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14.1  КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Помните, что при заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:

●	Модель подъёмника, (например: RAV4405 Е).

●	Год выпуска.

●	Серийный номер, 0716-М……"….. (см. первую страницу руководства).

●	Номер таблицы.

●	Номер детали для требующейся запасной части.

14.2  КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

На Фиг. 34 показан вид подъёмника с указанием узлов. Эта иллюстрация и последующие листы каталога позволяют быстро определить основные узлы и соответствующие таблицы для заказа запасных частей.

| ТАБЛИЦА 1 | РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ |
| --- | --- |
| ТАБЛИЦА 2 | СТОЙКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ |
| ТАБЛИЦА 3 | ПЛАТФОРМЫ |
| ТАБЛИЦА 4 | КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ |
| ТАБЛИЦА 5 | ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР |
| ТАБЛИЦА 6 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| ТАБЛИЦА 7 | КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| ТАБЛИЦА 8 | СИСТЕМА ПНЕВМАТИКИ |
| ТАБЛИЦА 14 | КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ |
| ТАБЛИЦА 15 | СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ |
| ТАБЛИЦА 16 | СТОЙКИ И ПОЛУ-ПОПЕРЕЧИНЫ |

Фиг. 34

|  | Название таблицы РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC RAV4351 – RAV4400 – RAV4401 RAV4401 DC – RAV4405 L – RAV4650 RAV4650 DC – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4405 E – RAV4501 E – RAV4501 L RAV4800 – RAV4800 DC – RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 1А/10 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 1E/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СТОЙКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4350 DC RAV4351 – RAV4400 – RAV4401 RAV4401 DC | Номер таблицы / индекс изменений 2А/8 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СТОЙКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ | Относится к моделям RAV4650 – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4800 – RAV4802 – RAV4650 DC RAV4800 DC | Номер таблицы / индекс изменений 2В/8 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СТОЙКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ | Относится к моделям RAV4405 E – RAV4405 L RAV4501 E – RAV4501 L | Номер таблицы / индекс изменений 2C/5 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СТОЙКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 2F/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПЛАТФОРМЫ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4400 – RAV4401 – RAV4350 DC RAV4401 DC | Номер таблицы / индекс изменений 3А/17 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПЛАТФОРМЫ | Относится к моделям RAV4650 – RAV4650 DC – RAV4651 L RAV4800 – RAV4800 DC | Номер таблицы / индекс изменений 3В/11 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПЛАТФОРМЫ | Относится к моделям RAV4405 E – RAV4405 L – RAV4501 E RAV4501 L | Номер таблицы / индекс изменений 3G/4 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПЛАТФОРМЫ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 3M/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПЛАТФОРМЫ | Относится к моделям RAV4652 L – RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 3P/1 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 3 ФАЗЫ 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4300– RAV4300 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4A/3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 3 ФАЗЫ 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4350 – RAV4350 DC – RAV4351 RAV4400– RAV4401 – RAV4401 DC RAV4650 – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4802 – RAV4650 DC – RAV4800 RAV4800 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4B/8 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 1 ФАЗА 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4300 – RAV4300 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4С/3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 1 ФАЗА 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4350 – RAV4351 – RAV4400 RAV4401 – RAV4350 DC – RAV4401 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4D/8 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 1 ФАЗА 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4800 – RAV4650 – RAV4651 L RAV4652 L – RAV4802– RAV4800 DC RAV4650 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4E/3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 3 ФАЗЫ 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4350 – RAV4351 – RAV4400 RAV4401 – RAV4350 DC – RAV4401 DC | Номер таблицы / индекс изменений 4H/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ (МОТОР 1 ФАЗА 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4405 E – RAV4405 L – RAV4501 E RAV4501 L – RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 4I/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР | Относится к моделям RAV4300 | Номер таблицы / индекс изменений 5А/4 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР | Относится к моделям RAV4350 – RAV4351 – RAV4650 RAV4651 L – RAV4652 L – RAV4800 RAV4802 – RAV4350 DC – RAV4650 DC RAV4800 DC | Номер таблицы / индекс изменений 5B/9 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР | Относится к моделям RAV4400 – RAV4401 – RAV4401 DC RAV4405 E – RAV4405 L – RAV4501 E RAV4501 L – RAV4502 E | Номер таблицы / индекс изменений 5C/6 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 5F |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР 3 ФАЗЫ 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4400 – RAV4401 – RAV4405 L RAV4650 – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4800 – RAV4350 DC – RAV4401 DC RAV4650 DC – RAV4800 DC RAV4405 E – RAV4501 E – RAV4501 L RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 6А/10 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР 1 ФАЗА 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4400 – RAV4401 – RAV4405 L RAV4650 – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4800 – RAV4350 DC – RAV4401 DC RAV4650 DC – RAV4800 DC RAV4405 E – RAV4501 E – RAV4501 L RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 6B/10 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР 3 ФАЗЫ 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 6M/2 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР 1 ФАЗA 50-60 герц) | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 6O/2 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4401 – RAV4650 – RAV4651 L RAV4652 L – RAV4800 – RAV4802 RAV4300 DC – RAV4350 DC RAV4401 DC – RAV4800 DC RAV4650 DC | Номер таблицы / индекс изменений 7А/4 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Относится к моделям RAV4400 | Номер таблицы / индекс изменений 7B/4 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Относится к моделям RAV4405 E – RAV4405 L RAV4501 E – RAV4501 L | Номер таблицы / индекс изменений 7E/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 7G/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СИСТЕМА ПНЕВМАТИКИ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4400 – RAV4401 – RAV4650 RAV4651 L – RAV4652 L – RAV4800 RAV4802 – RAV4350 DC RAV4401 DC – RAV4800 DC RAV4650 DC | Номер таблицы / индекс изменений 8А/11 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СИСТЕМА ПНЕВМАТИКИ | Относится к моделям RAV4405 E – RAV4405 L RAV4501 E – RAV4501 L | Номер таблицы / индекс изменений 8D/1 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СИСТЕМА ПНЕВМАТИКИ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 8F/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы НАКЛАДКИ ПЛАТФОРМ | Относится к моделям RAV4652 L | Номер таблицы / индекс изменений 10G/2 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы НАКЛАДКИ ПЛАТФОРМ | Относится к моделям RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 10H/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ | Относится к моделям ВСЕ МОДЕЛИ | Номер таблицы / индекс изменений 14/0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | Относится к моделям RAV4300 – RAV4350 – RAV4351 RAV4400 – RAV4401 – RAV4405 L RAV4650 – RAV4651 L – RAV4652 L RAV4800 – RAV4405 E – RAV4501 E RAV4650 DC – RAV4350 DC RAV4401 DC – RAV4800 DC RAV4501 L – RAV4802 | Номер таблицы / индекс изменений 15А/2 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 15B/1 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Название таблицы СТОЙКИ И ПОЛУ-ПОПЕРЕЧИНЫ | Относится к моделям RAV4503 OF | Номер таблицы / индекс изменений 16/0 |
| --- | --- | --- | --- |

15  ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

ПРОВЕРКИ

ВАЖНО

Установщик должен регулярно приезжать, чтобы посетить вас. Для обеспечения соответствия с положениями законодательства, пожалуйста, обеспечивайте проведение регулярных проверок, производимых специализированным персоналом.

НАЧАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

ПОДЪЁМНИК ТИПА RAVAGLIOLI …

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР …

●	Проверка расстояния до платформ от всех стен (не менее чем 1500 мм)

●	Проверка натяжения тросов

●	Проверка высоты подъёма от пола до поверхности платформ (см. стр. 11 – 26)

●	Выравнивание по горизонтали основания, если необходимо, подкладывание прокладок под основание стоек

●	Проверка, что анкерные болты крепления стоек к полу хорошо затянуты

●	Проверка, что линии гидравлики между узлом управления гидравликой и её компонентами хорошо затянуты

●	Проверка уровня масла в узле гидравлики

●	Проверка соединений электропитания и кабелей

●	Запуск устройств обеспечения безопасности

●	Проверка соединений системы пневматики

●	Выпуск воздуха из системы гидравлики

●	Проверка органов управления (главный включатель, кнопка подъёма, кнопка опускания)

●	Проверка, что упоры безопасности правильно входят в зацепление

●	Проверка работы выключателя от давления

●	Проверка работы звуковой сигнализации

●	Проверка времени подъёма / опускания с полной нагрузкой

ДАТА

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА                                                ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ –  ПОДЪЁМНИК ТИПА RAVAGLIOLI …

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР …

●	Проверка высоты подъёма от пола до поверхности платформы (см. стр. 11 - 26)

●	Проверка, что анкерные болты крепления стоек к полу хорошо затянуты

●	Проверка уровня масла в узле гидравлики

●	Запуск устройств обеспечения безопасности

●	Проверка органов управления (главный включатель, кнопка подъёма, кнопка опускания)

●	Проверка, что упоры безопасности правильно входят в зацепление

●	Проверка работы выключателя от давления

●	Проверка работы звуковой сигнализации

●	Проверка времени подъёма / опускания с полной нагрузкой.

ДАТА

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА                                                ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ –  ПОДЪЁМНИК ТИПА RAVAGLIOLI …

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР …

●	Проверка высоты подъёма от пола до поверхности платформы (см. стр. 11 - 26)

●	Проверка, что анкерные болты крепления стоек к полу хорошо затянуты

●	Проверка уровня масла в узле гидравлики

●	Запуск устройств обеспечения безопасности

●	Проверка органов управления (главный включатель, кнопка подъёма, кнопка опускания)

●	Проверка, что упоры безопасности правильно входят в зацепление

●	Проверка работы выключателя от давления

●	Проверка работы звуковой сигнализации

●	Проверка времени подъёма / опускания с полной нагрузкой.

ДАТА

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА                                                ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ –  ПОДЪЁМНИК ТИПА RAVAGLIOLI …

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР …

●	Проверка высоты подъёма от пола до поверхности платформы (см. стр. 11 - 26)

●	Проверка, что анкерные болты крепления стоек к полу хорошо затянуты

●	Проверка уровня масла в узле гидравлики

●	Запуск устройств обеспечения безопасности

●	Проверка органов управления (главный включатель, кнопка подъёма, кнопка опускания)

●	Проверка, что упоры безопасности правильно входят в зацепление

●	Проверка работы выключателя от давления

●	Проверка работы звуковой сигнализации

●	Проверка времени подъёма / опускания с полной нагрузкой.

ДАТА

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА                                                ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ –  ПОДЪЁМНИК ТИПА RAVAGLIOLI …

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР …

●	Проверка высоты подъёма от пола до поверхности платформы (см. стр. 11 - 26)

●	Проверка, что анкерные болты крепления стоек к полу хорошо затянуты

●	Проверка уровня масла в узле гидравлики

●	Запуск устройств обеспечения безопасности

●	Проверка органов управления (главный включатель, кнопка подъёма, кнопка опускания)

●	Проверка, что упоры безопасности правильно входят в зацепление

●	Проверка работы выключателя от давления

●	Проверка работы звуковой сигнализации

●	Проверка времени подъёма / опускания с полной нагрузкой.

ДАТА

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА                                                ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ДАТА                                                                                          ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА

16.  ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

Фиг. 35

A	Изготовитель

B	Грузоподъёмность подъёмника

C	Серийный номер

D	Год выпуска

E	Тип изделия / Модель

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не вмешивайтесь  в табличку, не обрезайте, не изменяйте и не снимайте её, не закрывайте её панелями и пр., так как она всегда должна быть видимой.

Указанная табличка всегда должна быть чистой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если табличка будет случайно повреждена (снята с подъёмника, повреждена или даже частично станет нечитаемой), немедленно известите об этом производителя.

|  | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Мы, компания                                      RAVAGLIOLI S.p.A.

Via 1° Maggio, 3

40037 Sasso Marconi (Bologna) - ITALIA

Заявляем под свою исключительную ответственность, что изделие

| Автомобильный подъёмник RAV4401 |  |
| --- | --- |

к которому относится данная декларация, находится в соответствии со следующими применимыми к нему директивами:

2006/42/СЕ	Директива на машиностроение

2004/108/СЕ	Директива на электромагнитную совместимость

2006/95/СЕ	Директива на устройства низкого напряжения

Для того чтобы соответствовать указанным выше директивам, мы следовали, полностью или частично, следующим связанным с ними нормативам:

UNI EN 12100-1	Безопасность оборудования. Часть 1

UNI EN 12100-2	Безопасность оборудования. Часть 2

UNI EN 60204-1	Безопасность машинного оборудования. Часть 1. Общие нормативы

Изделие, к которому относится данная декларация, было изготовлено соответствующим изделию, прошедшему испытания типа для Европейского Союза.

Номер сертификата типа ЕС                                    1370-150Q-0015-01-2010

Уполномоченная организация	BUREAU VERITAS Italia S.p.A.

V. le Monza, 26120126

Milano

ITALY

Файл технической документации подготовлен компанией Ravaglioli S.p.A.

RAVAGLIOLI S.p.A.

Технический директор

инж. Sandro Ramponi

(подпись)

Sasso Marconi  14.07.2010

DC 10105         Версия этой декларации соответствует правилу:        UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1